様式第２号（第７条関係）

ブロック塀等の点検表

塀の概要

| 所 在 地 | 川俣町 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地盤からの高さ |  | 道路に面す る塀の延長 |  |

| 点検項目 |  | - コンクリートブロック塀 | - 組積造（レンガ塀、石塀など） | 調査結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 適合 | 不適合 |
| 外 観 調 査 | 高さ | 塀の高さは２．２ｍ以下 | 塀の高さは２．２ｍ以下 | はい | いいえ |
|  | 厚さ | 塀の高さが２ｍ以下の場合、 厚さ１０ｃｍ以上 | 塀の高さの１／１０以上 | はい | いいえ |
|  |  | 塀の高さが２ｍを超える場合、 厚さ１５ｃｍ以上 |  |  |  |
|  | 控壁 | 塀の長さ３．４ｍごとに、塀の高さの１／５以上の長さの控壁がある （塀の高さが１．２ｍを超える場合） | 塀の長さ４ｍ以下ごとに、塀の厚さの１．５倍以上の長さの控壁がある | はい | いいえ |
|  | 基礎 | コンクリートの基礎がある | コンクリートの基礎がある | はい | いいえ |
|  | 鉄筋 | 塀の中に直径９ｍｍ以上の鉄筋が、縦横とも８０ｃｍ以下で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている |  | はい | いいえ |
|  | 老朽化 | 亀裂がある | 亀裂がある | いいえ | はい |
|  |  | 傾いている | 傾いている | いいえ | はい |
|  |  | ぐらついている | ぐらついている | いいえ | はい |
| 特記事項 |  | ※その他、危険と思われる状況があれば記入してください。 |  |  |  |
| 評 価 |  | 上記項目のうち、１つでも不適合があれば、ブロック塀等の安全対策が必要です。 |  |  |  |